产品发布与测试版本号管控规范

1. 目的

为规范 STM32 嵌入式产品在 开发、测试、发布、维护 全生命周期中的版本管理行为，避免版本混乱、误烧录、误发布等问题，提升研发与测试效率，特制定本版本号管控文档。

本规范适用于所有基于 STM32 系列 MCU 的固件（Firmware）产品，包括但不限于： - Bootloader - Application - 工厂测试固件 - 升级包（OTA / 本地升级）

2. 适用范围

- 嵌入式软件研发人员

- 测试人员（功能 / 系统 / 可靠性测试）

- 生产与质量人员

- 运维与现场支持人员

3. 版本号总体规则

3.1 版本号格式

统一采用 四段式版本号：

V<Major>.<Minor>.<Patch>.<Build>

示例：

V1.2.0.15

3.2 各字段含义

| 字段 | 名称 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| Major | 主版本号 | 架构级变化、不兼容修改 |
| Minor | 次版本号 | 功能新增、较大功能调整 |
| Patch | 修订号 | Bug 修复、功能微调 |
| Build | 构建号 | 编译/构建次数标识 |

4. 版本类型定义

4.1 开发版本（DEV）

- 用于研发阶段

- 功能未完全稳定

- 不允许用于对外交付

格式：

V<Major>.<Minor>.<Patch>.<Build>-DEV

示例：

V1.1.0.3-DEV

特性： - Build 每次编译递增 - 可频繁变更

4.2 测试版本（TEST / BETA / RC）

4.2.1 内部测试版本（TEST）

用于研发与测试人员验证功能。

V<Major>.<Minor>.<Patch>.<Build>-TEST

示例：

V1.1.0.8-TEST

4.2.2 预发布版本（RC, Release Candidate）

功能冻结，仅允许修复缺陷。

V<Major>.<Minor>.<Patch>.<Build>-RC<n>

示例：

V1.1.0.12-RC1

4.3 正式发布版本（RELEASE）

- 通过完整测试

- 可用于量产或客户交付

格式：

V<Major>.<Minor>.<Patch>

示例：

V1.1.0

规则： - 不显示 Build - 源码与发布包必须打 Tag

5. 版本号变更规则

5.1 主版本号（Major）变更条件

- 底层架构大改（如 RTOS 切换）

- 协议不兼容变更

- Bootloader / 升级机制不兼容

示例：

V1.x.x → V2.0.0

5.2 次版本号（Minor）变更条件

- 新增主要功能模块

- 增加重要外设支持

- 对外接口有扩展（向后兼容）

示例：

V1.1.x → V1.2.0

5.3 修订号（Patch）变更条件

- Bug 修复

- 小功能优化

- 性能、稳定性改进

示例：

V1.2.0 → V1.2.1

5.4 Build 号规则

- 每次编译自动递增

- 仅在 DEV / TEST / RC 阶段存在

- Release 阶段不对外体现

6. 版本发布流程

6.1 开发阶段

- 功能开发

- 生成 DEV 版本

- 自测通过

6.2 测试阶段

- 提交 TEST 版本

- 功能 / 回归 / 压力测试

- 缺陷修复

- 生成 RC 版本

6.3 发布阶段

- RC 测试通过

- 升级为 RELEASE 版本

- 生成发布说明（Release Notes）

- 归档源码与二进制文件

7. 固件版本标识要求（STM32）

7.1 固件中必须包含的版本信息

- 固件版本号（字符串）

- 编译时间

- Git Commit ID（推荐）

示例（C 代码）：

#define FW_VERSION   "V1.1.0"
#define BUILD_TIME   __DATE__ " " __TIME__
#define GIT_COMMIT   "a1b2c3d"

7.2 版本号读取方式

- 串口 CLI 命令

- Modbus / CAN / I2C 寄存器

- 上位机工具

8. 升级与兼容性管理

- 不允许低版本覆盖高版本（可选强制）

- 升级需校验版本号与产品型号

- 跨主版本升级需特殊评审

9. 生产与测试管控要求

- 工厂测试固件必须单独版本号

- 测试版本禁止流入产线

- 产线仅允许烧录 RELEASE 版本

10. 版本文档与归档

每个 RELEASE 版本必须包含： - 固件文件（HEX / BIN） - Release Notes - 对应源码 Tag - 测试报告（可选）

11. 附录：版本号示例汇总

| 阶段 | 示例版本号 |
| --- | --- |
| 开发 | V1.0.0.5-DEV |
| 测试 | V1.0.0.8-TEST |
| 预发布 | V1.0.0.12-RC1 |
| 正式发布 | V1.0.0 |

文档版本：V1.0

适用产品：STM32 全系列

生效日期：YYYY-MM-DD